CAP-334 / 1997

Segunda Lista de Exercícios

Data de Entrega: 23/10/97, 10:00hs

Obejetivo: O objetivo desta lista de exercícios é reforçar a fixação dos conceitos de pipeline e de acessos à memória com possíveis conflitos em sistemas vetoriais.

- Considere uma tarefa que pode ser dividida em sub-tarefas com durações de 15, 25, 30 e 20 segundos, respectivamente. Cada sub-tarefa é executada por um módulo especializado, e a execução é feita em modo pipeline.

- Qual é o tempo de ciclo mínimo para o pipeline?

- Supondo que existam 100 tarefas a executar, qual o ganho de tempo em relação à execução num modo estritamente serial?

- Caso seja possível subdividir uma das sub-tarefas em duas novas sub-tarefas de igual duração, associando um módulo para a execução de cada uma, qual das sub-tarefas deve ser escolhida para divisão?

- Após a divisão proposta no ítem anterior, qual o novo ganho de tempo possível em relação à execução estritamente serial das 100 tarefas?

- Suponha uma tarefa composta por K fases de igual duração T, executadas serialmente, sem overhead de inicialização. Considere a execução desta mesma tarefa num pipeline de K estágios, com ciclo T, e com overhead de inicialização igual a 4T.

- Qual o speedup do pipeline em relação à execução serial com N tarefas?

- Qual o limite do speedup quando N tende a infinito?

- Qual o valor de N1/2 ?

- Um determinado sistema vetorial, com relógio central de 100 MHz, possui oito bancos entrelaçados de memória com tempo de acesso de 40 ns. É  possível acessar um valor inteiro (32 bits) em cada acesso a um banco qualquer. Dois programadores (X e Y) escreveram os seguintes trechos de código:

(X)                                                    (Y)

integer  MAT(64,64)                         integer MAT(64,64)

do 10 i = 1,64                                    do 10 j = 1,64

do 10 j = 1,64                                     do 10 i = 1,64

MAT(i,j) = 0                                       MAT(i,j) = 0

10     continue                                    10     continue

Considerando apenas o tempo dos acessos à memória, calcule:

- As durações totais de cada programa.

- As novas durações dos dois programas caso  MAT fossse declarado como MAT(65,65) em ambos.

- Quantos bancos de memória seriam necessários, no mínimo, para que os dois programas originais tivessem a mesma duração.